附件1

公共建筑节能设计文件检查表

市（区）                                          项目名称

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计文件 | 施工图审核 |  |
| 1 | 体型系数 | 严寒及寒冷地区建筑体型系数应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.3.1（2）的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 窗墙比 | 建筑外窗的窗墙比应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.3.2的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 屋顶透明部分 | 屋顶透明部分的面积应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.3.3的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 围护结构的热工性能 | 屋顶传热系数的计算及设计（选用）的作法应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 外墙（包括非透明幕墙）传热系数的计算及设计（选用）的作法应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数的计算及设计（选用）的作法应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 非采暖（空调）房间与采暖（空调）房间的隔墙或楼板传热系数计算及设计（选用）的作法应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 外窗（包括透明幕墙）设计的传热系数及遮阳系数（选用）应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 屋顶透明部分设计的传热系数及遮阳系数应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 地面和地下室外墙热阻值的计算及设计（选用）的作法应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 地面和地下室外墙热阻限值的计算及设计（选用）的作法也应符合国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2-6的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 采暖、空调 | 热、冷负荷计算应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.1.2的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 热源的选择应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.2（1、2、4、5）的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 锅炉额定热效率应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.3的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 冷水（热泵）机组制冷性能应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.6的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 单元式机组效能比应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.11的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 溴化锂吸收式机组应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.13的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 照明 | 照明功率密度值应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第5.2.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 计量 | 新建国家机关办公建筑和大型公共建筑应设计分类能耗、分项电耗计量装置，应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第8节的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 8 | 能耗监测 | 新建国家机关办公建筑和大型公共建筑应满足江苏省《公共建筑能耗监测系统技术规程》DGJ32/TJ111-2010第4节的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 |  |  |  |

被检查单位签字：           检查组签字：           日期：

居住建筑节能设计文件检查表

市（区）                                        项目名称

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计文件 | 施工图审核 |  |
| 1 | 体型系数 | 建筑的体型系数应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2008第5.1.1条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 屋面 | 屋面传热阻值应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2008第5.2.1条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 墙体 | 墙体传热阻值应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2008第5.3.1条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 外门窗 | 不同朝向、不同窗墙比外窗设计的传热系数和遮阳系数应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2008第5.4.1条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 气密性 | 外窗及阳台门的气密性等级应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2008第5.4.4条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 电气 | 共用部位应设置人工照明，应满足国家标准《住宅设计规范》GB 50096-2011第8.7.5条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 住宅内使用的电梯、水泵、风机等设备应满足《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006第6.1.4条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 可再生能源应用 | 12层以下住宅应按照规定统一设计太阳能热水系统，应满足《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2008第8.0.3条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 |  |  |  |

被检查单位签字：           检查组签字：           日期：

建筑节能工程施工质量检查表

市（区）                                          项目名称

| 序号 | 检查 项目 | 施工部分 |  |  |  |  | 监理部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 |  | 符合 | 基本 符合 | 不 符 合 | 检查标准 | 符合 | 基本 符合 | 不 符 合 |
| 1 | 方案 编制 | 建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准 |  |  |  |  | 总监必须对节能专项施工方案进行审查签认 |  |  |  |
| 2 | 设计 变更 | 任何设计变更均不得降低建筑节能效果 |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能设计变更实施前应确认 |  |  |  |
|  |  | 当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 进场验收、核查、复验 | 节能工程的材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定； 幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测； 建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃复验及性能检测； 散热器复验及性能检测； 风机盘管机组复验及性能检测； 照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能验收。 |  |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，保温隔热材料和粘结材料的见证取样送试； 幕墙材料、幕墙玻璃、隔热型材的见证取样送试及型式检验报告的审核签认； 外窗及中空玻璃的见证取样送试及型式检验报告的审核签认； 散热器、风机盘管机组的见证取样送试； 低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的见证取样送试。 |  |  |  |
| 4 | 墙体 节能 工程 | 墙 体 施 工 | 1、保温隔热材料的厚度 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  |  | 2、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 检查 项目 | 施工部分 |  |  |  | 监理部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 | 符合 | 基本 符合 | 不 符 合 | 检查标准 | 符合 | 基本 符合 | 不 符 合 |
| 5 | 幕墙 节能 工程 | 密封条、单位幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 门窗 节能 工程 | 外门窗框和副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
| 7 | 屋面 节能 工程 | 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
| 8 | 地面 节能 工程 | 基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 采暖 节能 工程 | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量，散热器的数量及安装方式；散热器外表面涂刷符合验收规定。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 散热器恒温阀安装位置、低温热水地面辐射供暖系统防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度、温控装置的传感器安装高度、热力入口装置质量、方向、水力平衡装置应运行调试及标志、采暖系统保温层和防潮层的施工质量，采暖系统隐蔽工程验收采暖系统与热源联合试运转及调试符合验收规定。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |

| 序号 | 检查 项目 | 施工部分 |  |  |  | 监理部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 | 符合 | 基本 符合 | 不 符 合 | 检查标准 | 符合 | 基本 符合 | 不 符 合 |
| 10 | 通风与空调节 能工程 | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量、风管严密性检验和漏风量测试记录、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量、风机盘管安装质量；风机规格、数量和及安装符合验收规定。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风与空调系统隐检、通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试应及时，总风量与设计风量的允许偏差符合规范规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程 | 材料设备进场验收、绝热材料等复验及性能检测，隐蔽工程验收、设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量符合验收规定。 |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用；绝热材料的见证取样送试及型式检验 |  |  |  |
|  |  | 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装，锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装符合验收规定。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 冷却塔水泵等辅助设备安装、空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层及保护层、冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫，空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转及调试符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 配电与照明节 能工程 | 低压配电系统调试，压配电电源质量检测，测试并记录照明系统的照度和功率密度值符合验收规定。 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |

| 序号 | 检查 项目 | 施工部分 |  |  |  |  | 监理部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 |  | 符合 | 基本 符合 | 不 符 合 | 检查标准 | 符合 | 基本 符合 | 不 符 合 |
| 13 | 验收 | 分项工程质量验收记录；必要时应核查检验验批验收记录 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 建筑围护结构节能构造现场检验记录，严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告 |  |  |  |  | 对现场实体检验旁站、见证、记录及签认 |  |  |  |
|  |  | 风管及系统严密性检验记录，现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录，设备单机试运转及调试记录，系统联合试运转及调试记录，系统节能性能检验报告，施工方案等重要技术资料。 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 建筑 设备 工程 系统 节能 性能 检测 | 室内温度 |  |  |  | 对现场实体检验旁站、见证、记录及签认 |  |  |  |
|  |  |  | 供热系统室外管网的水力平衡度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供热系统的补水率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外管网的热输送效率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各风口的风量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通风与空调系统的总风量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调机组的水流量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调系统冷热水、冷热水总流量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均照度与照明功率密度 |  |  |  |  |  |  |  |

被检查单位签字：           检查组签字：           日期：

附件2

建筑节能自查项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建筑 面积 | 节能施工进度 | 建设 单位 | 设计 单位 | 施工图 审查机构 | 施工 单位 | 监理 单位 | 质监 部门 | 检查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 论 合格/基本合格/不合格 | 得分 | 存在问题 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |