附件1

2018年绿色建筑暨建筑节能工作考核评分表

| 考核指标 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能目标 （10分） | 建筑节能工作目标任务及其完成情况 | 10 | 1、建筑节能量目标任务完成情况。（10分） |
| 高质量发展指标 （5分） | 绿色建筑占新建建筑比例 | 5 | 2、各地绿色建筑占新建建筑比例项目统计台账。（5分） |
| 重点工作推进情况 （50分） | 绿色建筑工作 | 18 | 3、二星级以上绿色建筑项目任务目标完成情况。 （8分） 4、绿色建筑运行标识项目任务目标完成情况。（6分） 5、贯彻落实《江苏省绿色建筑发展条例》工作情况（采取措施、政策制度、宣传培训等）。（4分） |
|  | 可再生能源建筑应用 | 6 | 6、新建建筑中太阳能热水系统应用面积任务指标完成情况。（2分） 7、浅层地能在建筑的应用面积任务指标完成情况。（2分） 8、结合本地实际，制定相关措施鼓励可再生能源建筑应用发展。（2分） |
|  | 既有建筑节能改造 | 6 | 9、既有居住建筑改造任务目标完成情况。（2分） 10、既有公共建筑改造任务目标完成情况。（2分） 11、结合本地实际，制定相关措施鼓励既有建筑节能改造（采用创新模式、进行区域化改造等措施）。（2分） |
|  | 机关办公建筑和大型公共建筑运行节能监管 | 6 | 12、年度能耗统计项目任务指标完成情况。（1分） 13、新增能源审计项目任务指标完成情况。（1分） 14、年末分项计量项目任务指标完成情况。（1分） 15、加强公共建筑运行节能监管（3分）（按期建成能耗监测平台并正常运行、确定重点用能建筑、分类制定并公布共建筑能耗限额管理、推动超能耗限额建筑开展节能改造；完成3个即得3分）。 |
|  | 能效测评标识工作 | 4 | 16、新增能效测评标识项目任务指标完成情况。（1分） 17、机关办公建筑和大型公共建筑的能效测评报告执行情况和准确性。（3分） |
|  | 建筑节能与绿色建筑示范区、示范项目推进情况 | 10 | 18、建筑节能与绿色建筑示范区和示范项目任务目标完成情况及工作推进情况。（4分） 19、推进区域示范采取的政策措施、体制机制创新等工作情况。（2分） 20、高水平示范项目情况（75%节能标准工程示范、超低能耗被动房、高星级绿色建筑、绿色运行标识等）。（4分） |
| 新建建筑节能全过程监管 （35分） | 执行建筑节能和绿色建筑法规、标准情况 | 35 | 21、设计方案审查情况（规划条件中包含绿色建筑（建筑节能）要求，建筑设计方案绿色建筑审查）。（3分） 22、设计单位执行标准情况（施工图专项设计）。 （7分） 23、施工图审查情况（施工图专项审查）。（3分） 24、施工单位执行情况（按图施工情况、绿色建筑（建筑节能）专项施工方案编制及其执行、节能施工质量等）。（7分） 25、监理单位执行情况（绿色建筑（建筑节能）专项监理实施细则及其执行情况等）。（3分） 26、建设单位执行情况（绿建和节能设计变更、节能材料/产品见证取样、竣工验收、施工现场节能信息公示、销售节能信息公示、两书一合同载明等）。（7分） 27、对2017年考核中发现问题项目的整改、处罚情况。（5分） |
| 加分项（5分） |  | 公共建筑能效提升重点城市建设 |  |
| 合计 |  | 105分 |  |

附件2

2018年建筑节能与绿色建筑工作总结报告

（编制大纲）

一、总体概况

简要说明本地区2018年建筑节能与绿色建筑工作进展、规划目标完成情况、省内政策的出台及执行情况，介绍自查基本情况及检查结果等。

二、重点工作进展

（一）关于新建建筑节能。包括节能标准设计阶段执行情况、施工阶段执行情况、市内城镇建筑面积变化情况、累计节能建筑面积、年度新增节能建筑面积及超低能耗建筑试点示范情况等。

（二）关于绿色建筑。包括绿色建筑行动方案实施情况、绿色建筑在城镇新建建筑中占比情况、年度绿色建筑评价标识项目数量及面积、绿色建筑管理机制、技术标准及激励政策等。

（三）关于既有居住建筑节能改造。包括年度任务完成情况、地方财政资金投入情况、管理机制、改造内容与标准体系、市场机制推动既有居住建筑节能改造等有关情况及其他有关情况。

（四）关于公共建筑节能。包括市公共建筑节能监管平台建设进展及数据使用情况、公共建筑节能改造开展情况、省级补助资金使用情况、资金配套情况、相关政策标准制度及执行情况等。

（五）关于可再生能源建筑应用。包括年度可再生能源建筑应用规模变化情况、管理机构情况、相关政策制定情况、科技研发及相关产业发展情况。

三、省级建筑节能引导资金示范工作情况

四、主要经验及做法

五、存在问题

六、下一步计划

附件3

公共建筑节能设计文件检查表

（2016版）

省辖市           区（市）                项目名称

□甲类建筑       □乙类建筑

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计 文件 | 施工图 审核 |  |
| 1 | 体型系数 | 寒冷地区建筑体型系数应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.3.1（2）的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 窗墙比 | 建筑外窗的窗墙比应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.3.2的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 屋顶透 明部分 | 屋顶透明部分的面积应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.3.3的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 围护结构热工性能 | 屋面传热系数的计算及设计（选用）的作法应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 外墙（包括非透明幕墙）传热系数的计算及设计（选用）的作法应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数的计算及设计（选用）的作法应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 非采暖（空调）房间与采暖（空调）房间的隔墙或楼板传热系数计算及设计（选用）的作法应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 外窗（包括透明幕墙）设计的传热系数及遮阳系数（选用）应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 屋顶透明部分设计的传热系数及遮阳系数应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 地面和地下室外墙热阻值的计算及设计（选用）的作法应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 采暖、 空调 | 热、冷负荷计算应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.1.2的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 热源的选择应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.2（1、2、4、5）的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 锅炉额定热效率应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.3的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 冷水（热泵）机组制冷性能系数应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.6的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 单元式机组效能比应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.11的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 溴化锂吸收式机组性能参数应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.13的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 照明 | 照明功率密度值应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第5.2.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 计量 | 新建国家机关办公建筑和大型公共建筑应设计分类能耗、分项电耗计量装置，应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第8节的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 8 | 能耗监测 | 新建国家机关办公建筑和大型公共建筑应满足江苏省《公共建筑能耗监测系统技术规程》DGJ32/TJ111-2010第4节的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 设计图纸： □符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 |  |  |  |

被检查单位签字：           检查组签字：           日期：

居住建筑节能设计文件检查表

（DGJ32/J71-2008）【老标准】

省辖市           区（市）                项目名称

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计 文件 | 施工图审核 |  |
| 1 | 体型系数 | 建筑的体型系数应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2008第5.1.1条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 屋面 | 屋面传热阻值应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2008第5.2.1条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 外墙、架空或外挑楼板、分隔采暖空调居住空间与非采暖空调空间楼板和隔墙 | 外墙、架空或外挑楼板、分隔采暖空调居住空间与非采暖空调空间楼板和隔墙传热阻值应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2008第5.3.1条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 外门窗 | 不同朝向、不同窗墙比外窗设计的传热系数和遮阳系数应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2008第5.4.1条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 气密性 | 外窗及阳台门的气密性等级应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2008第5.4.4条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 电气 | 共用部位应设置人工照明，应满足国家标准《住宅设计规范》GB 50096-2011第8.7.5条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 住宅内使用的电梯、水泵、风机等设备应满足《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006第6.1.3条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 可再生能源应用 | 12层以下住宅应按照规定统一设计太阳能热水系统，应满足《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2008第8.0.3条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 |  |  |  |

被检查单位签字：           检查组签字：           日期：

居住建筑节能设计文件检查表

（DGJ32/J71-2014)【新标准】

省辖市           区（市）                项目名称

□主动建筑：□Ⅰ类    □ Ⅱ类                      □被动建筑：□系列一  □系列二

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计 文件 | 施工图 审核 |  |
| 1 | 体型系数 | 建筑的体型系数应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2014第5.1.1条、第5.1.2条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 屋面 | 屋面传热系数、热惰性指标应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2014第5.2.1～6条、第5.3.1～6条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 外墙 | 外墙传热系数、热惰性指标应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2014第5.2.1～6条、第5.3.1～6条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 架空或外挑楼板 | 架空或外挑楼板传热系数指标应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2014第5.2.1～6条、第5.3.1～6条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 分户墙、分户楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔墙 | 分户墙、分户楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔墙传热系数指标应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2014第5.2.1～6条、第5.3.1～6条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 户门 | 户门传热系数指标应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2014第5.2.1～6条、第5.3.1～6条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 外门窗 | 不同朝向、不同窗墙比外窗设计的传热系数和遮阳系数应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2014第5.2.8条、第5.3.8的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 8 | 气密性 | 外窗及阳台门的气密性等级应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2014第5.2.11条、第5.3.11条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 9 | 采暖、空调 | 供暖的主体设备选择应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2014第7.1.4条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 冷、热源负荷计算应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2014第7.3.1条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 10 | 能耗计量 | 采用集中式供暖空调系统的居住建筑的能耗计算应符合《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2014第7.6.3, 7.6.4条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 11 | 电气 | 共用部位应设置人工照明，应满足国家标准《住宅设计规范》GB 50096-2011第8.7.5条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 住宅内使用的电梯、水泵、风机等设备应满足《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006第6.1.3条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 12 | 可再生能源应用 | 太阳能热水系统，应满足《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J71-2014第8.0.1条的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 |  |  |  |

被检查单位签字：           检查组签字：           日期：

绿色建筑工程施工质量检查表

省辖市            县（市）               项目名称

| 序号 | 检查项目 | 施工部分 |  |  |  |  |  | 监理部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准（内容） |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 检查标准（内容） | 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 1 | 方案编制 | 编制建筑工程施工方案(绿色建筑专项施工方案)。 |  |  |  |  |  | 监理绿建细则，审核专项施工方案。 |  |  |  |
| 2 | 设计变更 | 工程设计变更不得降低原设计的绿色建筑性能，且不得低于现行有关绿色建筑设计标准的规定。 设计变更设计绿色建筑效果时，应经原施工图设计审查机构审查。 在绿色建筑设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位确认，未经审查不得施工。 |  |  |  |  |  | 检查是否按照通过施工图审查的设计文件和设计变更施工并确认。 |  |  |  |
| 3 | 墙体工程 | 墙体节能工程使用的材料进场时，应进行抽样检验，检验结果应符合《绿色建筑工程施工质量验收规范（DGJ32 J19-2015）》（以下简称《规范》）4.2.2条要求。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范检查验收，对进场材料进行验收和见证取样并在验收文件上签字确认。 |  |  |  |
|  |  | 墙体施工 | 1、保温隔热材料的厚度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外墙外保温工程应采用预制构件、定型产品或成套技术，由供应商同意提供配套的组成材料，并同时提供型式检验报告。型式检验报告中应包括耐候性和抗风压检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预制保温板的结构性能、热工性能、与主体结构的连接方式、板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑外墙外保温防火隔离带的布置及构造做法应满足设计要求和相关标准规定，并应提供耐候性试验报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 幕墙工程 | 幕墙工程使用的材料、构件等进场时，其关键性能指标应符合设计要求，并进行复试。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范检查验收，对进场材料进行验收和见证取样并在验收文件上签字确认。 |  |  |  |
|  |  | 幕墙的气密性能、保温材料厚度应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遮阳措施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量应符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 门窗工程 | 建筑外窗的气密性、保温性能、遮阳和采光性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求和相关标准的规定，并按照标准规定进行复试。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范检查验收，对进场材料进行验收和见证取样并在验收文件上签字确认。 |  |  |  |
|  |  | 建筑外门窗工程施工中，应对外门窗或附框与墙体接缝处及外门窗与附框接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收，并有相关资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属外门窗隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定，标准化附框应与外窗框相匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外窗遮阳设施（包括遮阳一体化标准窗）的性能、规格和尺寸应符合设计要求和相关标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 屋面工程 | 屋面节能工程使用的材料进场时，应对导热系数或热阻、密度、吸水率、抗压强度或压缩强度进行抽样检验，检验结果应符合设计要求和相关标准的规定，并进行复试。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范检查验收，对进场材料进行验收和见证取样并在验收文件上签字确认。 |  |  |  |
|  |  | 屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法，应符合设计要求和相关标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面防火隔离措施应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 地面工程 | 地面节能工程使用的保温材料进场时，应对其导热系数或热阻、密度、吸水率、抗压强度或压缩强度进行抽样检验，检验结果应符合设计要求和相关标准的规定，并进复试。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范检查验收，对进场材料进行验收和见证取样并在验收文件上签字确认。 |  |  |  |
|  |  | 安装在楼板底面、地下室顶板底面和架空楼板底面的保温板应粘贴牢固，并进行现场拉伸粘接强度检验和锚固件的锚固抗拔力检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面保温层、隔离层、保护层等各层的设置和构造做法应符合设计要求，并应按施工方案施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分户（层间）楼板的地面、毗邻不采暖或空调空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 供暖工程 | 供暖工程采用的材料及设备进场时应进行验收及见证取样送检，供暖工程的安装应符合规定要求。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范检查验收，对进场材料进行验收和见证取样并在验收文件上签字确认。 |  |  |  |
|  |  | 供暖管道及配件（低温热水地面辐射供暖系统）的保温层及防潮层安装质量应符合规定；供暖工程的热水管道与支、吊架之间的保温衬垫厚度、宽度等应符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供暖工程安装完毕后，应在供暖期内与热源进行联合试运转和调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 通风与空调工程 | 通风与空调工程所采用的材料及设备进场时应进行验收及见证取样送检。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范检查验收，对进场材料进行验收和见证取样并在验收文件上签字确认。 |  |  |  |
|  |  | 通风与空调节能工程中的送、排风系统及空调风系统、空调水系统的安装应符合规定要求（参照《规范》10.2.3条）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自动阀门与仪表的安装应符合规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风与空调系统安装完毕，应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试，并应进行系统的风量平衡调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后，系统试运转及调试应符合规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调风管系统及配件和空调水系统管道及配件的绝热层、防潮层、保护层及隔热衬垫应符合规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 建筑电气工程 | 建筑电气工程所采用的材料及设备进场时，应进行验收及见证取样送检。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范检查验收，对进场材料进行验收和见证取样并在验收文件上签字确认。 |  |  |  |
|  |  | 低压配电系统选用的电缆（电线）截面积和线芯导体电阻值不得低于设计规定值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明自动控制系统功能应符合设计要求（参照《规范》11.2.8~11.2.11条）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变压器低压侧总开关处应设置电子式多功能电表，其功能参数应符合规定要求；大型公建或国家机关办公建筑应设置用电分项计量装置，并符合规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 监测与控制工程 | 监测与控制工程采用的材料及设备进场时应进行验收及见证取样送检。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范检查验收，对进场材料进行验收和见证取样并在验收文件上签字确认。 |  |  |  |
|  |  | 通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿色建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能，设备管理和运行管理功能，优化能源调度功能，数据集成功能应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 建筑给水排水工程 | 建筑给水排水工程施工中所采用的材料及设备进场时应进行验收及见证取样送检。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范检查验收，对进场材料进行验收和见证取样并在验收文件上签字确认。 |  |  |  |
|  |  | 各类用水器具应采用高效节水型器具，用水计量装置设置应符合规定要求（参照《规范》13.2.2~13.2.4条）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各类给水管道系统及相关管道的强度、严密性、排水管道系统的灌水和存水试验应符合规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 再生水、雨水系统安装应符合规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 室内环境 | 室内环境工程所采用的材料及设备进场时应进行验收及见证取样送检。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范检查验收，对进场材料进行验收和见证取样并在验收文件上签字确认。 |  |  |  |
|  |  | 建筑围护结构施工完成后，应对建筑物室内噪声级、楼板和分户墙空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能、采光系数、采光均匀度（顶部采光时）、室内空气污染物浓度进行现场检测（参照《规范》14.2.3、14.2.6、14.2.8条）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工完成后，宜对建筑物的新风量、拔风井（帽）的自然通风效果等进行检测（参照《规范》）14.2.11条）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 可再生能源建筑应用工程 | 太阳能热水系统的安装应符合规定要求，并与建筑结构同步设计、同步施工（参照《规范》17.2.1条）。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范检查验收，对进场材料进行验收和见证取样并在验收文件上签字确认。 |  |  |  |
|  |  | 太阳能光伏系统的安装应符合规定要求（参照《规范》17.2.2~17.2.5条）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地源热泵系统的安装应符合规定要求（参照《规范》17.2.6~17.2.15条）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 场地与室外环境 | 场地雨洪控制、雨水径流应符合规定要求（参照《规范》15.2.5条）。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范检查验收，对进场材料进行验收和见证取样并在验收文件上签字确认。 |  |  |  |
|  |  | 场地内垃圾收集处理场所的位置和防污染设施的位置应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 场地综合管线布置应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 景观环境工程 | 景观环境工程所采用的植物种类、品种名称、规格，植物的配置与配植应符合设计要求。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范检查验收，对进场材料进行验收和见证取样并在验收文件上签字确认。 |  |  |  |
| 17 | 现场检测 | 节能与能源利用 |  | 围护结构结构热工性能，供暖空调水系统性能、空调通风系统性能、 锅炉热效率、空调余热回收效率等检测结果应符合相关要求。 |  |  |  | 对现场实体检验旁站、见证、记录及签认。 |  |  |  |
|  |  | 室内环境质量 |  | 建筑室内主要功能房间的温度、相对湿度、可吸入颗粒物浓度等现场检测结果应符合相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可再生能源利用 |  | 太阳能热水系统全年集热系统得热量、太阳能保证率和系统集热效率，太阳能光伏系统年发电量、光电转换效率，地源热泵系统能效比等现场检测结果应符合相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 节水与水资源利用 |  | 节水器具节水效率、建筑给水排水系统的管道漏损和管网年漏损率、非传统水源利用率及水质、污水排放水质等现场检测结果应符合相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 节材与材料资源利用 |  | 绿色建筑材料施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例现场检测结果应符合相关要求，高强钢筋使用应符合相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 节地与室外环境 |  | 室外空气质量、室外光污染、建筑周围环境噪声现场检测结果应符合相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

被检查单位签字：                   检查组签字：              日期：

附件4

城镇新建绿色建筑项目统计表

(20   年   季度)

填报单位：

| 本期竣工的城镇民用建筑总面积（万平方米） |  |  | 本期竣工的城镇 绿色建筑总面积 （万平方米） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期竣工的绿色建筑项目明细 |  |  |  |  |
| 序号 | 地区名称 | 项目名称 | 建筑类型（居住建筑/公共建筑） | 建筑面积 （平方米） |

附件5

地区绿色建筑暨建筑节能考核检查项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建筑面积 | 节能施工进度 | 建设 单位 | 设计 单位 | 施工图 审查机构 | 施工 单位 | 监理 单位 | 质监 部门 | 检查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 论 合格/基本合格/不合格 | 得分 | 存在问题 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查组组长：                                   日期：