附件

墙面铺钉钢丝网

工作内容：裁剪钢丝网，安装膨胀螺栓，挂钉钢丝网。

计量单位：10m2

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 14-CB1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 单位 | 单价 | 墙面钉抗裂钢丝网 |  |
|  |  |  |  |  | 数量 | 合价 |
| 综 合 单 价 |  |  |  | 元 | 199.12 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  | 元 | 57.72 |  |
|  | 材 料 费 |  |  | 元 | 120.04 |  |
|  | 机 械 费 |  |  | 元 |  |  |
|  | 管 理 费 |  |  | 元 | 14.43 |  |
|  | 利 润 |  |  | 元 | 6.93 |  |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 0.679 | 57.72 |
| 材 料 | 03515121 03550205 03070123 | 扒钉 镀锌钢丝网10×10×0.9 膨胀螺栓M10 其他材料费 | kgm²套 | 4.60 10.00 0.80 | 0.40 11.00 10.00 | 1.84 110.00 8.00 0.20 |

注：1．钢丝网网孔和网筋规格不符时，调整材料单价，其他不变。

2．铺设仅用于柱梁墙板等不同材料基质交接处时，人工乘系数1.15。