附件

说    明

1．本定额依据《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》(CJJ/T210-2014)要求，结合已建工程施工技术方案进行编制。

2．本定额适用于室外排水管道工程中采用CIPP翻转式原位固化修复技术进行管道整体修复的工程。

3．本定额不包括管道检测、管道封堵、管道清理、临时排水、旧料外运以及管道修复的预处理等，发生时按照市政养护定额等相应定额计取。

4．CIPP翻转式原位固化修复温水锅炉的机械台班单价中未包括所耗柴油数量，其数量按固化管道时所需的加热水量换算列入材料费中计算。

5．材料单价和施工机械台班参照2014《江苏省市政工程计价表》。

6．CIPP翻转式原位固化修复按管道实际修复长度，以“m”计算。

7．本补充定额资料收集、数据测算单位：江苏武晋工程咨询有限公司

参编单位：常州市城市排水有限公司、上海誉帆环境科技有限公司、江苏城建校工程咨询有限公司、常州信达房地产评估造价咨询有限公司。

CIPP翻转式原位固化修复

工作内容：设备及翻转台安装拆卸、翻转送入辅助内衬管、聚脂纤维软管安装 ，接入温水输送管，连接温水泵、锅炉加热固化、排水、端口处理等。                                                                                 计量单位：m

| 项目 |  |  |  |  | DN300 |  | DN400 |  | DN500 |  | DN600 |  | DN700 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合基价（元） |  |  |  |  | 193.01 |  | 208.17 |  | 246.99 |  | 268.58 |  | 321.42 |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  | 18.65 |  | 18.65 |  | 21.16 |  | 21.16 |  | 23.75 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 56.88 |  | 72.04 |  | 87.98 |  | 109.57 |  | 134.17 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 86.88 |  | 86.88 |  | 102.10 |  | 102.10 |  | 121.40 |  |
|  | 管理费（19%） |  |  |  | 20.05 |  | 20.05 |  | 23.42 |  | 23.42 |  | 27.58 |  |
|  | 利润（10%） |  |  |  | 10.55 |  | 10.55 |  | 12.33 |  | 12.33 |  | 14.52 |  |
|  | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74 | 0.252 | 18.65 | 0.252 | 18.65 | 0.286 | 21.16 | 0.286 | 21.16 | 0.321 | 23.75 |
| 材料 |  | DN300聚脂纤维软管 | m |  | (1.050) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN400聚脂纤维软管 |  |  |  |  | (1.050) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN500聚脂纤维软管 |  |  |  |  |  |  | (1.050) |  |  |  |  |  |
|  |  | DN600聚脂纤维软管 |  |  |  |  |  |  |  |  | (1.050) |  |  |  |
|  |  | DN700聚脂纤维软管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1.050) |  |
|  |  | DN300纤维软管 | m |  | (0.166) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN400纤维软管 |  |  |  |  | (0.166) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN500纤维软管 |  |  |  |  |  |  | (0.166) |  |  |  |  |  |
|  |  | DN600纤维软管 |  |  |  |  |  |  |  |  | (0.177) |  |  |  |
|  |  | DN700纤维软管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0.177) |  |
|  |  | DN300辅助内衬管 | m | 16.5 | 1.050 | 17.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN400辅助内衬管 | m | 22.9 |  |  | 1.050 | 24.05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN500辅助内衬管 | m | 27.9 |  |  |  |  | 1.050 | 29.30 |  |  |  |  |
|  |  | DN600辅助内衬管 | m | 32.9 |  |  |  |  |  |  | 1.050 | 34.55 |  |  |
|  |  | DN700辅助内衬管 | m | 41.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.050 | 43.58 |
|  |  | 热水循环用耐压塑料管 | m | 10 | 0.067 | 0.67 | 0.067 | 0.67 | 0.067 | 0.67 | 0.067 | 0.67 | 0.067 | 0.67 |
|  | 12010305 | 柴油 | kg | 9.03 | 1.46 | 13.18 | 2.28 | 20.59 | 3.34 | 30.16 | 4.64 | 41.90 | 6.17 | 55.72 |
|  | 31150101 | 水 | m3 | 4.7 | 0.141 | 0.66 | 0.251 | 1.18 | 0.393 | 1.85 | 0.565 | 2.66 | 0.769 | 3.61 |
|  |  | 钢制翻转台 | kg | 6.45 | 3.749 | 24.18 | 3.783 | 24.40 | 3.809 | 24.57 | 4.352 | 28.07 | 4.433 | 28.59 |
|  |  | 润滑油脂 | kg | 10 | 0.086 | 0.86 | 0.115 | 1.15 | 0.143 | 1.43 | 0.172 | 1.72 | 0.200 | 2.00 |
| 机械 | 99433307 | 电动空气压缩机 1m3/min | 台班 | 154.92 | 0.028 | 4.34 | 0.028 | 4.34 | 0.033 | 5.11 | 0.033 | 5.11 | 0.038 | 5.89 |
|  |  | 加热循环设备 | 台班 | 855.18 | 0.028 | 23.95 | 0.028 | 23.95 | 0.033 | 28.22 | 0.033 | 28.22 | 0.038 | 32.50 |
|  |  | 数字式温度计 | 台班 | 62.03 | 0.056 | 3.47 | 0.056 | 3.47 | 0.065 | 4.03 | 0.065 | 4.03 | 0.075 | 4.65 |
|  | 99070906 | 4t载重汽车 | 台班 | 453.50 | 0.056 | 25.40 | 0.056 | 25.40 | 0.066 | 29.93 | 0.066 | 29.93 | 0.075 | 34.01 |
|  | 99090503 | 5t汽车式起重机 | 台班 | 531.62 | 0.019 | 10.10 | 0.019 | 10.10 | 0.022 | 11.70 | 0.022 | 11.70 |  |  |
|  | 99090504 | 8t汽车式起重机 | 台班 | 708.72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.025 | 17.72 |
|  | 99430106 | ø100电动单级离心清水泵 | 台班 | 66.51 | 0.019 | 1.26 | 0.019 | 1.26 | 0.022 | 1.46 | 0.022 | 1.46 | 0.025 | 1.66 |
|  | 99310103 | 洒水车4000L | 台班 | 567.21 | 0.028 | 15.88 | 0.028 | 15.88 | 0.033 | 18.72 | 0.033 | 18.72 | 0.038 | 21.55 |
|  | 99450303 | 7.5kw轴流风机 | 台班 | 42.98 | 0.028 | 1.20 | 0.028 | 1.20 | 0.033 | 1.42 | 0.033 | 1.42 | 0.038 | 1.63 |
|  |  | 其他机械费占机械费 | % |  | 1.5 | 1.28 | 1.5 | 1.28 | 1.5 | 1.51 | 1.5 | 1.51 | 1.5 | 1.79 |

注：如现场有水源，扣除洒水车台班含量。

CIPP翻转式原位固化修复

工作内容：设备及翻转台安装拆卸、翻转送入辅助内衬管、聚脂纤维软管安装 ，接入温水输送管，连接温水泵、锅炉加热固化、排水、端口处理等。                                                                                计量单位：m

| 项目 |  |  |  |  | DN800 |  | DN1000 |  | DN1200 |  | DN1350 |  | DN1500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合基价（元） |  |  |  |  | 341.78 |  | 391.41 |  | 540.45 |  | 593.80 |  | 650.15 |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  | 23.75 |  | 23.75 |  | 32.71 |  | 32.71 |  | 32.71 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 154.53 |  | 204.16 |  | 272.98 |  | 326.34 |  | 382.69 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 121.40 |  | 121.40 |  | 174.63 |  | 174.63 |  | 174.63 |  |
|  | 管理费（19%） |  |  |  | 27.58 |  | 27.58 |  | 39.39 |  | 39.39 |  | 39.39 |  |
|  | 利润（10%） |  |  |  | 14.52 |  | 14.52 |  | 20.73 |  | 20.73 |  | 20.73 |  |
|  | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 74 | 0.321 | 23.75 | 0.321 | 23.75 | 0.442 | 32.71 | 0.442 | 32.71 | 0.442 | 32.71 |
| 材料 |  | DN800聚脂纤维软管 | m |  | (1.050) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN1000聚脂纤维软管 | m |  |  |  | (1.050) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN1200聚脂纤维软管 | m |  |  |  |  |  | (1.050) |  |  |  |  |  |
|  |  | DN1350聚脂纤维软管 | m |  |  |  |  |  |  |  | (1.050) |  |  |  |
|  |  | DN1500聚脂纤维软管 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1.050) |  |
|  |  | DN800纤维软管 | m |  | (0.190) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN1000纤维软管 | m |  |  |  | (0.190) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN1200纤维软管 | m |  |  |  |  |  | (0.201) |  |  |  |  |  |
|  |  | DN1350纤维软管 | m |  |  |  |  |  |  |  | (0.201) |  |  |  |
|  |  | DN1500纤维软管 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0.201) |  |
|  |  | DN800辅助内衬管 | m | 44.2 | 1.050 | 46.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN1000辅助内衬管 | m | 51.2 |  |  | 1.050 | 53.76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN1200辅助内衬管 | m | 65.5 |  |  |  |  | 1.050 | 68.78 |  |  |  |  |
|  |  | DN1350辅助内衬管 | m | 74.2 |  |  |  |  |  |  | 1.050 | 77.91 |  |  |
|  |  | DN1500辅助内衬管 | m | 82.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.050 | 87.05 |
|  |  | 热水循环用耐压塑料管 | m | 10 | 0.067 | 0.67 | 0.067 | 0.67 | 0.067 | 0.67 | 0.067 | 0.67 | 0.067 | 0.67 |
|  | 12010305 | 柴油 | kg | 9.03 | 7.93 | 71.61 | 12.17 | 109.9 | 17.35 | 156.67 | 21.85 | 197.31 | 26.88 | 242.73 |
|  | 31150101 | 水 | m3 | 4.7 | 1.005 | 4.72 | 1.570 | 7.38 | 2.261 | 10.63 | 2.861 | 13.45 | 3.077 | 14.46 |
|  |  | 钢制翻转台 | kg | 6.45 | 4.470 | 28.83 | 4.588 | 29.59 | 5.085 | 32.80 | 5.139 | 33.15 | 5.194 | 33.50 |
|  |  | 润滑油脂 | kg | 10 | 0.229 | 2.29 | 0.286 | 2.86 | 0.344 | 3.44 | 0.386 | 3.86 | 0.429 | 4.29 |
| 机械 | 99433307 | 电动空气压缩机 1m3/min | 台班 | 154.92 | 0.038 | 5.89 | 0.038 | 5.89 | 0.054 | 8.37 | 0.054 | 8.37 | 0.054 | 8.37 |
|  |  | 加热循环设备 | 台班 | 855.18 | 0.038 | 32.50 | 0.038 | 32.50 | 0.054 | 46.18 | 0.054 | 46.18 | 0.054 | 46.18 |
|  |  | 数字式温度计 | 台班 | 62.03 | 0.075 | 4.65 | 0.075 | 4.65 | 0.109 | 6.76 | 0.109 | 6.76 | 0.109 | 6.76 |
|  | 99070906 | 4t载重汽车 | 台班 | 453.50 | 0.075 | 34.01 | 0.075 | 34.01 | 0.110 | 49.89 | 0.110 | 49.89 | 0.110 | 49.89 |
|  | 99090504 | 8t汽车式起重机 | 台班 | 708.72 | 0.025 | 17.72 | 0.025 | 17.72 | 0.036 | 25.51 | 0.036 | 25.51 | 0.036 | 25.51 |
|  | 99430106 | ø100电动单级离心清水泵 | 台班 | 66.51 | 0.025 | 1.66 | 0.025 | 1.66 | 0.036 | 2.39 | 0.036 | 2.39 | 0.036 | 2.39 |
|  | 99310103 | 洒水车4000L | 台班 | 567.21 | 0.038 | 21.55 | 0.038 | 21.55 | 0.054 | 30.63 | 0.054 | 30.63 | 0.054 | 30.63 |
|  | 99450303 | 7.5kw轴流风机 | 台班 | 42.98 | 0.038 | 1.63 | 0.038 | 1.63 | 0.054 | 2.32 | 0.054 | 2.32 | 0.054 | 2.32 |
|  |  | 其他机械费占机械费 | % |  | 1.5 | 1.79 | 1.5 | 1.79 | 1.5 | 2.58 | 1.5 | 2.58 | 1.5 | 2.58 |

注：如现场有水源，扣除洒水车台班含量。